# BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

#### CENTRAL BOSNIA CANTON
TRAVNIK MUNICIPALITY
MUNICIPAL COUNCIL

# BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

#### SREDNJOBOSANSKI KANTON
KANTON SREDIŠNJA BOSNA

###### OPĆINA TRAVNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Na osnovu člana 68. Stav 2. Zakona o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/06), člana 23. stav 2. Zakona o vodama Srednjobosanskog kantona (“Službene novine SBK/KSB”, br. 11/09), člana 13. Stav 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (“Službene novine FBiH”, broj 88/12), i člana 91. Prečišćeni tekst Statuta Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik d o n o s i:

O D L U K U

o uspostavi zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište „U g a r“ sa pratećim hidrotehničkim objektima

/Babanovac-Travnik/

I OPĆE ODREDBE

član 1

Ovom odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta „Ugar“ sa pratećim hidrotehničkim objektima, vode za piće sa kojeg se vrši snabdjevanje vodom za piće potrošaća na području SRC, veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režim zaštite, nadzor nad provođenjem ove odluke, kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za sprovođenje sanitarne zaštite izvorišta.

član 2.

Dispozicija objekta:

- Kota postojeće kaptaže vodopad je 1352,50 m.n.m.

- Pjeskolov sa filterskim poljima na koti 1345,50 m.n.m.

- Kota kaptaže i izvora UGAR je 1329,80 m.n.m.

- Rezervoari za vodu:

k.1365,00 m.n.m. kapaciteta 2x100 m3

k.1296,70 m.n.m. kapaciteta 2x100 m3

k.1303,70 m.n.m. kapaciteta     100 m3

član 3

Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera koji su utvrđeni u skladu sa lokalnim uslovima, na osnovu projektovanih i izvedenih radova, analiza i stručnog elaborata.

član 4

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite voda izvorišta od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

član 5

Urbanističko uređenje prostora, privredne, poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo na način i u mjeri koji su utvrđeni ovom odlukom

II ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNE MJERE

član 6

U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva,(Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj 88/12), za izvorište „Ugar“ utvrđene su tri zone sanitarne zaštite i to:

- Prva zona  sanitarne zaštite –  zona najstrožije zabrane i ograničenja

- Druga zona sanitarne zaštite – zona stroge zabrane i ograničenja

- Treća zona sanitarne zaštite -  zona umjerene zabrane i ograničenja

Osim ovih zona zaštite kao neophodno je uspostaviti sistem monitoringa i dojave ekstremnih situacija.

1. PRVA ZONA SANITARNE ZAŠTITE – ZONA NAJSTROŽIJEG REŽIMA

član 7

Područje prve zaštitne zone obuhvata prostor ne manji od 25 m oko vodozahvatnog objekta/izvor i kaptaža/ i hidrotehničkih objekata –

- Kota postojeće kaptaže vodopad  je 1352,50 m.n.m.

- Pjeskolov sa filterskim poljima na koti 1345,50 m.n.m.

- Kota kaptaže i izvora UGAR je 1329,80 m.n.m.

- Rezervoari za vodu:

- k.1365,00 m.n.m. kapaciteta 2x100 m3

- k.1296,70 m.n.m. kapaciteta 2x100 m3

- k.1303,70 m.n.m. kapaciteta     100 m3

član 8

SRC „Vlašić“ d.o.o. će regulisati pitanje imovinsko-pravnih odnosa sa eventualnim vlasnicima zemljišta na području I zaštitne zone.

član 9

Na području prve zaštitne zone nalaze se slijedeći objekti:

- Kaptaže,

- Pjeskolov sa filterskim poljima

- Rezervoari

- Cjevovod

Pored navedenih objekata u prvoj zaštitnoj zoni se mogu nalaziti ili graditi i drugi vodoprivredni objekti: vodozahvatni objekti, rezervoari, pumpne stanice, trafo stanice, administrativni objekti i unutrašnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema za vodosnabdjevanje uz primjenu propisanih mjera zaštite.

član 10

Vodoprivrednim objektima koji se nalaze u prvoj zaštitnoj zoni će upravljati preduzeće i koncesionar SRC “Vlašić“ d.o.o. i isti su nadležni  za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom.

član 11

Područje prve zaštitne zone mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom kao i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

član 12

Vlasnik i koncesionar vodovoda su dužni obilježiti prvu zaštitnu zonu, što naročito uključjuje naziv izvorišta, zaštitnu zonu i zabranu pristupa.

član 13

Pristup u prvu zaštitnu zonu je dozvoljen samo ovlaštenim osobama na održavanju istog, inspekcijskim i drugim organima uz predhodnu najavu.

član 14

Lica koja rade stalno ili povremeno na objektima prve zaštitne zone moraju biti podvrgnuti periodičnom ljekarskom pregledu, a u skladu sa odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.

član 15

U skladu sa Pravilnikom i Popisom aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po pojedinim zaštitnim zonama(Prilog 1 Pravilnika)

| Zona sanitarne zaštite | aktivnost | status |
| --- | --- | --- |
| Prva zona sanitarne zaštite | - urbanizam - građevinski iskopi - komunalne aktivnosti - industrijske aktivnosti - transport i saobraćaj - stočarstvo,poljoprivreda i šumarstvo - turizam i rekreacija | - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno |
|  | - izgradnja kanalizacije i drgih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja - prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava | - dopušteno uz standardne mjere zaštite - dopušteno uz standardne mjere zaštite |
|  | - kontrolisana sječa i krčenje šume | - dopušteno uz standardne + dodatne mjere |

2. DRUGA ZONA SANITARNE ZAŠTITE ZONA STROGE ZABRANE I OGRANIČENJA

član 16

Područje druge zaštitne zone obuhvata prostor od granice prve zaštitne zone do vanjske granice duge zaštitne zone. Vanjska ganica druge zaštitne zone pruža se koncentrično od vodoprivrednih objekata i to:

- za izvorišta vode 50 m

- na uzvodnom dijelu vodotoka u dužini najmanje 1000 m sa obe strane vodotoka najmanje po 50 m

član 17

U skladu sa Pravilnikom i Popisom aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po pojedinim zaštitnim zonama(Prilog 1 Pravilnika)

| Zona sanitarne zaštite | aktivnost | status |
| --- | --- | --- |
| Druga zona sanitarne zaštite | - urbanizam - građevinski iskopi - komunalne aktivnosti - industrijske aktivnosti - transport i saobraćaj - stočarstvo, poljoprivreda i šumarstvo - turizam i rekreacija | - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno - zabranjeno |
|  | - Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu - Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida - prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava - kontrolisana sjeća i krčenje šume - turističke aktivnosti (splavarenje,rafting..) - rekreacioni i sportski ribolov | - dopušteno uz standardne mjere zaštite |
|  | - Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene - izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parking, mostovi, tuneli...) - stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domačinstava - izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko lječilišnih objekata - kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja ljudi u prirodi - izgradnja i rad otvorenih sportskih terena - izgradnja i rad igrališta za golf - izgradnja i rad skijališta | - dopušteno uz standardne + dodatne mjere |

3.TREĆA ZONA SANITARNE ZAŠTITE-ZONA UMJERENE ZABRANE I OGRANIČENJA

član 18

Ova zona omeđuje teren od vanjske granice II zaštitne zone do linije od koje je potrebno podzemnoj vodi najmanje 10 dana tečenja do vodozahvata.

član 19

U skladu sa Pravilnikom i  Popisom aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po pojedinim zaštitnim zonama(Prilog 1 Pravilnika)

| Zona sanitarne zaštite | aktivnost | status |
| --- | --- | --- |
| treća zona sanitarne zaštite | - iskopi u vodonosnom sloju - minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdjevanja, a koji mogu poremetii kompoziciju vodonosnih slojeva - manevarski i vojni poligoni - ispuštanje neprečišćenih urbanih otpadnih voda - odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada - izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas - izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari - ind.pogoni rafinerije - pogoni hemijske industrije - nuklearne elektrane - skladištenje ind.sirovina i hemikalija opasnih za vodu - skladištenje i deponovanje radio aktivnih tvari i otpada - deponovanje ind.otpada opasnog za kvalitet vode na izvorištu - ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih ind.otpadnih i rashladnih voda - izgradnja depoa za teška vozila - izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju - izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode - nadzemni ili podzemni spremnici - pretakališta - skladištenje đubriva i pesticida - polj.proizv.praćena intenzivnim korištenjem vj.đubriva,stajnjaka,pesticida,herbicida i insekticida - navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama - nekotrolisana sječai krčenje šume | - zabranjeno /Z/ |
|  | - održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene - deponovanje ind.otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu - polj.proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vj.đubriva,stajnjaka,pesticida,herbicida i insekticida - prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehn.mjera - kontrolisana sječa i krčenje šuma - turističke aktivnostirekreacioni i sportski ribolov | - dopušteno uz - standardne mjere zaštite /S/ |
|  | - izgradnja novih urbanih naselja - proširenje postojećih urbanih naselja - individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpdnih voda (npr.septičke jame) - izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla - vađenje materijala iz vodotoka - izvođenje istr.radova za naftu, min.vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvoru - izgradnja transformatorskih stanica - izgr.novih, korištenje ili proširenjepostojećih grobalja. - izgradnja i rad postrojenja za tretmanurbanih otpadnih voda - izgradnja i rad postrojenja za tretma mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda - izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada - podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine - površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine - pogoni metalne industrije - pogoni gumarske industrije - pogoni industrije celuloze i papira - pogoni kožarske industrije - pogoni prehrambene industrije - gasne elektrane - termoelektrane - skladištenje i deponovanje šljake i pepela - izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema - izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda - izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj - izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata - izgradnja i rad autobuskih stanica i terminala - izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala - cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija - benzinske stanice uz prometnice - skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva - intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja - stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe domačinstva - deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedina domačinstva - intenzivna ispaša stoke - napajanje stoke iz površinskih vodotoka - izgrdnja i rad sportsko rekreativnih i banjsko lječilišnih objekata - kampovanjei drugi vid okupljanja ljudi u prirodi - izgradnja i rad otvorenih sportskih terena - izgradnja i rad igrališta za golf - izgradnja i rad skijališta - korištenje plovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem | - dopušteno uz standardne + dodatne mjere /SD/ |

III POSEBNI DIO

član. 20

Radove na iskorištavanju šuma u pogledu redovnih sječa koji su predviđeni važećom šumskoprivrednom osnovom obavljati isključivo u vremenskom periodu od 01.03. do 30.05. i od 01.09.do 30.11.dok je u ostalom periodu godine moguće vršiti samo nužne poslove vezane za zaštitu šuma od biljnih bolesti u vidu realizacije sanitarnih sječa.

Pošto je područje u dovoljnoj mjeri otvoreno šumskom komunikacijskom infrastrukturom pri vršenju radova u odjelima obavezno koristiti postojeću šumsku putnu infrastrukturu (kamionske puteve, traktorske vlake) bez izgradnje novih šumskih komunikacija koje bi negativno utjecale na prirodnu regulaciju vodnog režima kao i prirodno obnavljanje šumskih sastojina.

Kod izrade projekata za izvođenje radova za provedbu faza primicanja privlačenja i vuče drvnih sortimenata do međustovarišta isključivo planirati korištenje animala, a upotrebu šumske mehanizacije za ove faze svesti ba najmanju moguću mjeru i pri tome obavezno koristiti ekološka biorazgradiva ulja.

Planskom dokumentacijom kao i projektima za izvođenje, gospodarenje u šumama s posebnom namjenom provoditi prvenstveno u cilju zaštite izvorišta i vodotoka i razvoju turističkog potencijala planine Vlašić

IV NADZOR NAD PROVOĐENJEMOVE ODLUKE

član 21

Nadležni organi vrše nadzor nad provođenjem ove Odluke.

član 22

Inspekcijski nadzor nad provođenje ove odluke odnosno nad provođenjem režima mjera zaštite propisanih ovom odlukom vrše organi inspekcije:

- Sanitarna inspekcija u skladu sa nadležnostima definisanim sanitarnim propisima.

- Vodoprivredna inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o vodama.

- Komunalna inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o komunalnim poslovima.

- Građevinska inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim propisima o prostornom uređenju.

- Poljoprivredna inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o poljoprivrednom zamljištu.

- Šumarska inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o šumama F BiH

V KAZNENE ODREDBE

Član 23

- Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupi suprotno ovoj odluci.

- Novčanom kaznom u iznosu 300,00 – 1.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu.

član 24

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 – 500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno propisima ove odluke.

VI PRELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

član 25

Sastavni dio ove odluke je Prilog, Grafički prikaz zaštitnih zona na situacionom planu R 1: 2500

član 26

Na području prve i druge zaštitne zone izvršit će se uređenje prostora i provođenje mjera zaštite u skladu sa ovom odlukom i projektom elaboratom zaštite u roku od dvije i pol godine od dana donošenja.

član 27

Donosioci planskih dokumenata: vodoprivredna osnova, šumsko privredna osnova, općinski planovi zgrada dužni su iste uskladiti sa odredbama ove odluke u roku od 6 mjeseci.

član 28

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:								             PREDSJEDAVAJUĆA

Datum: ________20  . godine				               OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Travnik							                  Vlatka Lovrinovic, dip. teolog